____________________________________________________________

Memorial Descritivo de Construção

_______________________________________________________________

CAMPUS GOIÂNIA OESTE – CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 2ª ETAPA

Rua F-17, Quinhão 1, Fazenda Santa Rita – Goiânia – Goiás

_______________________________________________________________

Agosto, 2018

Versão R02

APRESENTAÇÃO:

Este memorial descritivo em conjunto com as especificações técnicas e materiais de arquitetura contidas no projeto, discrimina os ambientes e determina as normas a seguir, os materiais, os serviços e os acabamentos a executar na 2ª Etapa de implantação do Campus Goiânia Oeste do Instituto Federal de Goiás.

Para a execução da obra projetada, este memorial não limita a aplicação da boa técnica e da experiência das Contratadas, apenas indica as condições mínimas necessárias, ditas preliminares, que deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da ABNT, quanto a sua execução, aos materiais empregados e ao projeto definitivo.

Qualquer alteração de projeto ou nos processos executivos deverá ser informada e autorizada pela FISCALIZAÇÃO nomeada pela Instituição.

As marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre a Contratada e a FISCALIZAÇÃO, será adotada a seguinte prevalência: a) as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos; b) as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala; c) os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e por fim; d) os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

CARACTERIZAÇÃO DA OBRA:

Tipologia: Edificação com 3 pavimentos de caráter institucional de uso público e fim educacional.

Áreas:  Bloco Administrativo/Acadêmico – 3.854,24 m²

Guarita – 101.74 m²

Área total Construída – 3.955,98 m²

Quadra Poliesportiva Descoberta – 655,69 m²

Estacionamento Descoberto – 5.886,70 m²

Reservatório Inferior – 203,36 m²

Área Permeável (Gramados e Jardins) – 11.282,16 m²

Projeto arquitetônico:

Arqtª.Urb. Sueli Souza de Oliveira Soares       CAU nº A17925-6

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Na 2ª Etapa da construção do Campus Goiânia Oeste do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás serão executados todos os serviços para conclusão do Bloco Administrativo, de construção da Guarita, do Estacionamento Descoberto, da Quadra de Esportes Descoberta, do Reservatório Inferior, além da Urbanização. O Bloco Administrativo possui 01 (um) subtérreo, um pavimento térreo e um pavimento superior. Este bloco teve sua distribuição adaptada para abrigar as atividades acadêmicas e administrativas, tendo em vista que a conclusão do Bloco Acadêmico será executada em etapa posterior.

Na concepção do Projeto optou-se pela distribuição bem definida das atividades acadêmicas, administrativas e de serviço, separadas sempre que possível, por pavimento, no Bloco Administrativo. No subtérreo foram dispostos os ambientes destinados ao uso dos terceirizados, sanitários/vestiários de alunos, almoxarifado e laboratórios para as aulas prática. No pavimento térreo encontram-se as salas de aula, recepção e acesso de alunos e de servidores, biblioteca, sanitários e espaço multiuso. No pavimento superior encontram-se todos ambientes administrativos do Campus.

A escola terá o seu acesso, tanto de pedestres quanto de automóveis pela Rua F-17, (futura Av. Perimetral Oeste). O Hall de Entrada, que faz a ligação entre o Bloco Administrativo/Acadêmico às demais dependências do Campus, abriga o único acesso de pedestres para a escola. Neste Hall de Entrada/Recepção terá todo o equipamento necessário para o atendimento ao público, como por exemplo, catracas eletrônicas, bancadas de atendimento e informações e etc.

O Bloco possui, no Térreo, 10 (dez) salas de aula para 30 alunos cada e uma Sala Técnica de apoio à infraestrutura. Neste pavimento encontram-se ainda a Biblioteca, as instalações sanitárias femininas e masculinas e o Espaço Multiuso. O Espaço Multiuso possui acesso externo para atender a demanda externa, no caso de feiras acadêmicas, exposições ou eventos similares abertos ao público. Tal espaço abrigará futuramente o Auditório, no entanto, para aproveitamento deste local decidiu-se criar este ambiente de multi finalidades. O acesso ao pavimento superior se dará por escada e por elevador. No pavimento superior encontram-se todos os ambientes administrativos necessários ao pleno funcionamento do Campus, bem como sala de professores, vivência de servidores e Diretoria Geral, dentre outros. No subtérreo estão dispostos 05 (cinco) laboratórios de aula prática e 01 (uma) sala de apoio/depósito aos laboratórios. Neste pavimento encontram-se ainda o Almoxarifado do Campus, os Sanitários e Vestiários Femininos e Masculinos, além das instalações destinadas aos servidores terceirizados com copa, estar, almoxarifado e sanitários próprios.

Em todas as janelas dos ambientes localizados na Fachada Frontal do Bloco Administrativo/Acadêmico serão fixados, externamente, brises metálicos, a fim de proteger tais ambientes da insolação, promovendo assim o conforto ambiental e reduzindo os gastos com energia.

Por meio de escadas externas e de 02 plataformas elevatórias localizadas nos fundos do Bloco Administrativo/Acadêmico pode-se ter acesso ao pavimento subtérreo e às demais dependências do Campus.

DESCRIÇÃO DOS BLOCOS:

A alimentação elétrica, água fria, redes de dados/voz, SPDA, esgotamento sanitário e pluvial, e gás serão criadas para atender a demanda destas edificações.

- BLOCO ADMINISTRATIVO/ACADÊMICO – 3.854,24 m²

PAVIMENTO SUBTÉRREO: 729,36 m²

Laboratório de Saúde 1 – 46.12m²

Laboratório de Saúde 2 – 52.04m²

Laboratório de Informática – 66.71m²

Laboratório de Nutrição e Dietética – 67.98m²

Brinquedoteca – 32.63m²

Sala de Apoio/Depósito – 10.55m²

Circulação 1 – 38.61m²

Recepção/Recebimento/Conferência (Almoxarifado) – 20.03m²

Almoxarifado – 76.68m²

Circulação 2 – 10.74m²

Instalações Sanitárias (PNE) – 5.09m²

Sanitário/Vestiário Feminino – 38.72m²

Sanitário/Vestiário Masculino – 38.78m²

Estar Terceirizados – 25.61m²

Copa Terceirizados– 12.75m²

Almoxarifado (Limpeza) – 23.03m²

Sanitário/Vestiário Masculino Terceirizados – 9.65m²

Sanitário/Vestiário Feminino Terceirizados – 14.81m²

PAVIMENTO TÉRREO:  2.171,79 m²

Átrio Principal – 50.70m²

Recepção/Hall de Entrada – 84.13m²

Hall Principal – 131.71m²

Circulação 3 - 70.80m²

Sala de Aula 1 – 46.35m²

Sala de Aula 2 – 45.35m²

Sala de Aula 3 – 46.32m²

Sala de Aula 4 – 46.32m²

Sala de Aula 5 – 46.42m²

Sala de Aula 6 – 46.42m²

Sala de Aula 7 – 46.49m²

Sala de Aula 8 – 46.46m²

Sala de Aula 9 – 46.39m²

Sala de Aula 10 – 46.48m²

Sala Técnica – 10.00m²

Biblioteca (Acervo) – 142.73m²

Biblioteca (Coordenação/Processamento Técnico) – 11.01m²

Biblioteca (Sala de Estudos) – 69.01m²

Circulação Externa – 261.75m²

Circulação 4 – 12.15m²

Hall 2 – 7.12m²

Hall 3 – 5.46m²

Sanitário Masculino – 18.64m²

Sanitário Feminino – 18.66m²

Sanitário Masculino (PNE) – 3.14m²

Sanitário Feminino (PNE) – 3.15m²

Átrio 2 – 19.73m²

Espaço Multiuso (nível -52.5cm) – 316.51m²

Espaço Multiuso (nível +31.5cm) – 179.20m²

Depósito 1 – 124.05m²

PAVIMENTO SUPERIOR: 953,09 m²

Diretoria Geral – 24.29m²

Chefia do Gabinete/Comunicação Social – 21.62m²

Recepção/Espera – 22.09m²

Circulação 5 – 6.24m²

Circulação 6 – 16.86m²

Copa 1 – 11.68m²

Sala Técnica – 5.45m²

Sanitário – 3.89m²

Sala de Reuniões – 46.39m²

Circulação 7 – 53.54m²

Diretoria de Administração – 23.89m²

Tecnologia da Informação (TI) – 23.80m²

Apoio Administrativo e Manutenção – 21.62m²

Coordenação de Assistência ao Servidor (CAS) – 21.64m²

Departamento de Áreas Acadêmicos (DAA) – 23.90m²

Recursos Humanos (Processamento) – 23.93m²

GEPEX – 2.28m²

Coordenação de Pólo/EAD – 22.26m²

Coordenação de Assistência ao Estudante (CAE) – 21.54m²

Atendimento (CAE) – 9.51m²

CORAE (Serviços Internos/arquivo) – 24.22m²

CORAE (Atendimento) – 21.33m²

Protocolo – 15.92m²

Sanitário Masculino – 17.87m²

Sanitário Feminino – 17.91m²

Sanitário Masculino (PNE) – 3.73m²

Sanitário Feminino (PNE) – 3.73m²

Hall/Estar/Circulação – 132.76m²

Circulação 8 – 10.44m²

Sala de Professores – 36.32m²

Copa 2 – 27.00m²

Depósito 2 -  112.77m²

- GUARITA - 101.74 m²

PAVIMENTO TÉRREO: 101,74m²

Sala de Controle – 4.92m²

Copa/Hall – 6.67m²

WC – 2.50m²

Depósito – 3.06m²

Acesso de Veículos Coberto – 79.96m²

- RESERVATÓRIO INFERIOR –   203,36m²

- QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA – 655,69 m²

- ESTACIONAMENTO DESCOBERTO – 5.886,70 m²

Estacionamento para Funcionários, Visitantes e Alunos.

- ÁREA PERMEÁVEL – 11.282,16 m²

Gramados e jardins.

_______________________________________________________________

1.0 – ESPECIFICAÇÕES E ACABAMENTOS:

1.1 – BLOCO ADMINISTRATIVO/ACADÊMICO

1.1.1 – PISO

1.1.1.1-Granitina na cor Cinza com acabamento com verniz acrílico, tipo Alto Tráfego, espessura média de 5 cm, sendo 3 cm de base, com juntas de plástico de 1,5 cm e rodapé semi-embutido na parede (h-8cm) em granito cinza andorinha polido em todas as faces expostas – 2.179,31m²

Ambientes do Pavimento Subtérreo: Laboratório de Saúde 1; Laboratório de Saúde 2; Laboratório de Informática; Laboratório de Nutrição e Dietética; Brinquedoteca; Sala de Apoio/Depósito; Circulação 1; Recepção/Recebimento/Conferência (Almoxarifado); Almoxarifado; Estar Terceirizados; Copa Terceirizados

Ambientes do Pavimento Térreo: Recepção/Hall de Entrada; Hall Principal; Circulação 3; Sala de Aula 1; Sala de Aula 2; Sala de Aula 3; Sala de Aula 4; Sala de Aula 5; Sala de Aula 6; Sala de Aula 7; Sala de Aula 8; Sala de Aula 9; Sala de Aula 10, Sala Técnica 1; Biblioteca (Acervo); Biblioteca (Coordenação/ Processamento Técnico); Biblioteca (Sala de Estudos); Circulação 4; Hall 3

Ambientes do Pavimento Superior: Diretoria Geral; Chefia do Gabinete/Comunicação Social; Recepção/Espera; Circulação 5; Circulação 6; Sala Técnica 2; Sala de Reuniões; Diretoria de Administração; Tecnologia da Informação (TI); Apoio Administrativo e Manutenção; Coordenação de Assistência ao Servidor (CAS); Departamento de Assuntos Acadêmicos (DAA); Recursos Humanos (Processamento); GEPEX; Coordenação de Pólo/EAD; Coordenação de Assistência ao Estudante (CAE); Atendimento (CAE); CORAE (Serviços Internos/Arquivo); CORAE (Atendimento); Protocolo; Hall/Estar/Circulação; Circulação 7; Circulação 8; Sala de Professores; Copa 2

1.1.1.2- Porcelanato esmaltado retificado 60x60cm acabamento acetinado, 1ª linha, junta de 1,5 mm a 2 mm, padrão Biancogrés Urban Grigio ou similar, assentado com argamassa colante AC III 1ª linha sobre contrapiso impermeabilizado e rejuntado com rejunte cimentício acrílico para porcelanato com acabamento extraliso cor Corda ou similar – 266.60m²

Ambientes do Pavimento Subtérreo: Instalações Sanitárias (PNE); Sanitário/Vestiário Feminino; Sanitário/Vestiário Masculino; Almoxarifado (Limpeza); Sanitário/Vestiário Masculino Terceirizados; Sanitário/Vestiário Feminino Terceirizados

Ambientes do Pavimento Térreo: Sanitário Masculino; Sanitário Feminino; Sanitário Masculino (PNE); Sanitário Feminino (PNE); Hall 2

Ambientes do Pavimento Superior: Copa 1; Sanitário; Sanitário Masculino; Sanitário Feminino; Sanitário Masculino (PNE); Sanitário Feminino (PNE); Copa 2

1.1.1.3 -  Placa de Concreto 40x40cm, espessura 3cm, modelo 64 quadros ou similar, 1ª linha – 272.49m²

Ambientes do Pavimento Subtérreo: Circulação 2

Ambientes do Pavimento Térreo: Circulação Externa

1.1.1.4 - Porcelanato esmaltado retificado antideslizante, 60x120cm, para uso externo em locais de tráfego intenso, padrão Portinari Tenor DGR ou similar, 1ª linha, assentado em dupla camada com Argamassa Colante AC III 1ª linha e rejuntado com rejunte cimentício acrílico para porcelanato acabamento extraliso cor Cinza Outono ou similar – 70.43m²

Ambientes do Pavimento Térreo: Átrio Principal, Átrio 2

1.1.1.5- Concreto desempenado – 732.53m²

Ambientes do Pavimento Térreo: Espaço Multiuso (Nível -52.2cm); Espaço Multiuso (Nível +31.5cm); Depósito 1 – 619.76m²

Ambientes do Pavimento Superior: Depósito 2 – 112.77m²

1.1.1.6- Granito Preto São Gabriel ou similar polido para escada, assentado no piso e no espelho, conforme paginação indicada no detalhamento arquitetônico com fita adesiva antiderrapante para tráfego intenso preta 50mm colada no piso e rodapé semi-embutido (h-12cm)

Ambientes: Escada Interna

1.1.1.7- Concreto desempenado com detalhe em Granito Preto São Gabriel ou similar lixado de 8cm de largura assentado no piso, conforme paginação indicada no detalhe arquitetônico

Ambientes: Escada Externa

1.1.2 – PAREDES:

1.1.2.1 – Pintura acrílica 1ª linha, acabamento acetinado, em três demãos, cor a definir, sobre selador acrílico em duas demãos e sobre massa de regularização PVA 1ª linha em duas demãos

Ambientes do Pavimento Subtérreo: Laboratório de Saúde 1; Laboratório de Saúde 2; Laboratório de Informática; Laboratório de Nutrição e Dietética; Brinquedoteca; Sala de Apoio/Depósito; Circulação 1; Recepção/Recebimento/Conferência (Almoxarifado); Almoxarifado; Estar terceirizados

Ambientes do Pavimento Térreo: Circulação 1; Sala de Aula 1; Sala de Aula 2; Sala de Aula 3; Sala de Aula 4; Sala de Aula 5; Sala de Aula de 6; Sala de Aula 7; Sala de Aula 8; Sala de Aula 9; Sala de Aula 10; Sala Técnica; Biblioteca (Acervo); Biblioteca (Coordenação/Processamento Técnico); Biblioteca (Sala de Estudos); Circulação 4; Hall 3; Espaço Multiuso (nível -52.5cm); Espaço Multiuso (nível +31.5cm); Depósito 1

Ambientes do Pavimento Superior: Diretoria Geral; Chefia de gabinete/Comunicação Social; Recepção/Espera; Circulação 5; Circulação 6; Sala Técnica; Sala de Reuniões; Diretoria de Administração; Tecnologia da Informação (TI); Apoio Administrativo e Manutenção; Coordenação de Assistência ao Servidor (CAS); Departamento de Áreas Acadêmicas (DAA); Recursos Humanos (Processamento); GEPEX; Coordenação de Pólo/EAD; Coordenação de Assistência ao Estudante (CAE); Atendimento (CAE); CORAE (Serviços Internos/Arquivo); CORAE (Atendimento); Protocolo; Hall/Estar/Circulação; Circulação 8; Sala de Professores; Depósito 2

1.1.2.2 – Revestimento retificado polido, 1ª linha, padrão Biancogrés Tradizionalle Bianco ou similar 32x60cm com rejunte acrílico flexível cor Branca, acabamento extraliso e junta de 1mm, assentado com Argamassa Colante AC II 1ª linha. Onde houver quina viva nas paredes, deverá ser utilizado perfil de alumínio tipo cantoneira na cor Branca, em toda altura, piso/forro de gesso.

Ambientes do Pavimento Subtérreo: Instalações Sanitárias (PNE); Sanitário/Vestiário Feminino; Sanitário/Vestiário Masculino; Almoxarifado (Limpeza); Sanitário/Vestiário Masculino Terceirizados; Sanitário/Vestiário Feminino Terceirizados; Copa Terceirizados

Ambientes do Pavimento Térreo: Sanitário Masculino; Sanitário Feminino; Sanitário Masculino (PNE); Sanitário Feminino (PNE)

Ambiente do pavimento Superior: Sanitário Masculino; Sanitário Feminino; Sanitário Masculino (PNE); Sanitário Feminino (PNE); Copa 1; Sanitário; Copa 2; Sala de Professores

1.1.2.3- Porcelanato esmaltado retificado 60x60cm acabamento acetinado, 1ª linha, junta de 1,5mm a 2mm, padrão Biancogrés Urban Grigio ou similar, assentado com argamassa colante AC III 1ª linha e rejuntado com rejunte cimentício acrílico para porcelanato com acabamento extraliso cor Corda ou similar.  Onde houver quina viva nas paredes, deverá ser utilizado perfil de alumínio tipo cantoneira na cor Branca, em toda altura, piso/forro de gesso.

Ambientes do Pavimento Subtérreo: Sanitário/Vestiário Feminino; Sanitário/Vestiário Masculino; Estar Terceirizados; Copa Terceirizados

Ambientes do Pavimento Térreo: Sanitário Masculino; Sanitário Feminino

Ambientes do Pavimento Superior: Sanitário Masculino; Sanitário Feminino; Sala de Professores

1.1.2.4 – Textura hidrorrepelente 1ª linha, tipo Texturatto ou Grafiatto, cor a definir

Ambientes: todas as paredes e platibandas externas, além de alguns ambientes internos conforme especificação no projeto de arquitetura.

1.1.3 – TETO:

1.1.3.1- Laje pré-moldada regularizada com gesso corrido e emassada com massa de regularização PVA 1ª linha, pintada com tinta acrílica para Teto, 1ª linha, na Cor Branco Neve, acabamento fosco

Ambientes do Pavimento Subtérreo: Recepção/Recebimento/Conferência (Almoxarifado); Almoxarifado; Circulação

Ambientes do Pavimento Térreo: Sala de Aula 1; Sala de Aula 2; Sala de Aula 3; Sala de Aula 4; Sala de Aula 5; Sala de Aula 7; Sala de Aula 8; Sala de Aula 9; Sala de Aula 10, Escada (Interna); Circulação 2; Hall 3; Biblioteca (Acervo); Biblioteca (Coordenação/Processamento Técnico); Biblioteca (Sala de Estudos); Depósito 1

Ambientes do Pavimento Superior: Diretoria Geral; Chefia do Gabinete/Comunicação Social; Recepção/Espera; Circulação 5; Sala Técnica 2; Sala de Reuniões; Diretoria de Administração; Tecnologia da Informação (TI); Apoio Administrativo e Manutenção; Coordenação de Assistência ao Servidor (CAS); Departamento de Assuntos Acadêmicos (DAA); Recursos Humanos (Processamento); GEPEX; Coordenação de Pólo/EAD; Coordenação de Assistência ao Estudante (CAE); Atendimento (CAE); CORAE (Serviços Internos/Arquivo); CORAE (Atendimento); Protocolo; Circulação 7; Circulação 8; Sala de Professores; Copa 2

1.1.3.2- Forro de Gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm com tabica de 5cm, emassado com massa de regularização PVA 1ª linha, pintada com tinta acrílica para Teto, 1ª linha, na Cor Branco Neve

Ambientes do Pavimento Subtérreo: Instalações Sanitárias (PNE); Sanitário/Vestiário Masculino

Ambientes do Pavimento Térreo: Sala Técnica 1; Sala de Aula 6; Hall Principal; Sanitário Masculino, Sanitário Feminino; Sanitário Masculino (PNE); Sanitário Feminino (PNE); Hall 2

Ambientes do Pavimento Superior: Sala de Professores; Hall/Estar/Circulação; Circulação 6; Copa 1

1.1.3.3- Laje pré-moldada rebocada e pintada com tinta hidrorrepelente, tipo Texturatto ou Grafiatto, cor a definir

Ambientes: todas as lajes e vigas externas, sob circulação externa, Átrio Principal e platibandas

1.1.4 – DIVISÓRIA

1.1.4.1 – Divisória em gesso acartonado (Dry Wall), composta pelo aparafusamento das chapas de gesso acartonado de alta resistência sobre estruturas de aço galvanizado. A câmara entre placas deverá ser preenchida com lã de vidro aderida em papel. O acabamento e pintura será o mesmo das paredes internas

Resistência da placa ao fogo: 30 minutos

As divisórias deverão ser colocadas conforme indicação no projeto arquitetônico

Ambientes do Pavimento Térreo: Biblioteca (Acervo)

Ambientes do Pavimento Superior: CORAE (Atendimento); Coordenação de Assistência ao Estudante (CAE)

1.1.5 – IMPERMEABILIZAÇÃO

Na impermeabilização do reservatório superior deverá ser utilizada Manta Asfáltica Premium 4mm tipo III B PP. Sendo que na cobertura do reservatório a Manta Asfáltica Premium será de 3mm tipo III B PP.

Na impermeabilização das calhas e lajes impermeabilizadas deverá ser usada Manta Asfáltica Premium será de 3mm tipo III B PP.

A impermeabilização deve contar ainda com regularização, primer e proteção mecânica.

OBS.: Pode-se optar por uma impermeabilização de Cimento Polimérico, que comprovadamente não afete a potabilidade da água.

Em qualquer das opções e materiais adotados, a impermeabilização deverá atender às normas técnicas regulamentadas pela ABNT.

1.2 – GUARITA

1.2.1 – PISO

1.2.1.1 - Porcelanato esmaltado retificado 60x60cm acabamento acetinado, 1ª linha, junta de 1,5mm a 2mm, padrão Biancogrés Urban Grigio ou similar, assentado com argamassa colante AC III 1ª linha sobre contrapiso e rejuntado com rejunte cimentício acrílico para porcelanato com acabamento extraliso cor Corda ou similar – 17,15m²

Ambientes: Sala de Controle; Copa/Hall; Depósito; WC

Obs.: Na Sala de Controle, Copa/Hall e Depósito deverá ser assentado rodapé semi-embutido na parede (h-8cm) em granito cinza andorinha polido em todas as faces expostas

1.2.1.2 – Placas em Concreto 40x40cm, espessura 3cm, modelo 64 quadros ou similar, 1ª linha – 12.42m²

Ambientes: Calçada

1.2.1.3 – Tratamento Superficial Duplo (TSD) com emulsão asfáltica RR-2C – 97,02m²

Ambientes: Acesso/Entrada e Saída de Veículos

1.2.2 – PAREDES:

1.2.2.1 - Pintura acrílica 1ª linha, acabamento acetinado, em três demãos, cor a definir, sobre selador acrílico em duas demãos e sobre massa de regularização PVA 1ª linha em duas demãos, sobre reboco de alvenaria aplicado sobre o chapisco

Ambientes: Sala de Controle; Copa/Hall; Depósito

1.2.2.2 - Revestimento retificado polido, 1ª linha, padrão Biancogrés Tradizionalle Bianco ou similar 32x60cm com rejunte acrílico flexível cor Branca, acabamento extraliso e junta de 1mm, assentado com Argamassa Colante AC II 1ª linha

Ambiente: WC

1.2.2.3 - Textura hidrorrepelente 1ª linha, tipo Texturatto ou Grafiatto, cor a definir

Ambientes: todas as paredes e platibandas externas, conforme especificação no projeto de arquitetura.

1.2.3 – TETO:

1.2.3.1 - Laje pré-moldada regularizada com gesso corrido e emassada com massa de regularização PVA 1ª linha, pintada com tinta acrílica para Teto, 1ª linha, na Cor Branco Neve, acabamento fosco

Ambientes: Sala de Controle; Copa/Hall; Depósito; WC

1.2.3.2 - Laje pré-moldada rebocada e pintada com tinta hidrorrepelente, tipo Texturaratto ou Grafiatto, cor a definir

Ambientes: todas as lajes e vigas externas, sob o Acesso de Veículos e sob platibandas.

1.2.4 – COBERTURA:

1.2.4.1 – Telha Fibrocimento Ondulada, 1ª linha, espessura 8mm, sobre estrutura metálica, pintada com tinta esmalte sintética 1ª linha sob fundo anticorrosivo, cumeeira em fibro cimento e rufos metálicos.

As calhas serão em concreto impermeabilizado com Manta Asfáltica Premium 3mm Tipo III B PP sobre base regularizada, Primer e proteção mecânica.

1.3 – RESERVATÓRIO INFERIOR

Na impermeabilização do reservatório inferior deverá ser utilizada manta Asfáltica Premium 4mm tipo III B PP. Sendo que na cobertura do reservatório a Manta Asfáltica Premium será de 3mm tipo III B PP.

A impermeabilização deve contar ainda com regularização, primer e proteção mecânica.

OBS.: Pode-se optar por uma impermeabilização de Cimento Polimérico, que comprovadamente não afete a potabilidade da água.

Em qualquer das opções e materiais adotados, a impermeabilização deverá atender às normas técnicas regulamentadas pela ABNT.

1.4 – QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA

1.4.1 – PISO

1.4.1.1 - Concreto polido pintado – 655,69m²

Após a concretagem e início da cura, será feito o polimento mecânico do piso, para perfeito acabamento deste, quando também serão serradas as juntas de dilatação em quadros não superiores a 3,00x3,00m e profundidade não inferior a 4cm.

O piso de concreto da Quadra deverá ser pintado com tinta para piso, tipo Novacor ou similar, cor a definir, para proteção e melhoria da qualidade deste piso.

Sobre esta pintura deverá ser feita a pintura demarcatória da quadra para a prática dos diferentes tipos de esporte em cores distintas e faixas com largura de 5,00cm e nas medidas oficiais de cada esporte, conforme detalhamento específico.

1.5 – ESTACIONAMENTO DESCOBERTO/CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

1.E.1 – PISO

1.5.1.1 – Tratamento Superficial Duplo (TSD) com emulsão asfáltica RR-2C – 5.789,68m²

A demarcação das vagas será feita com faixas de 10 cm de largura com tinta acrílica de 1ª linha na cor a definir

Os meio-fio serão em concreto pré-moldado nas dimensões de 100x30x15x13cm ou similar

1.6 – ACESSO E CIRCULAÇÃO EXTERNA DE PEDESTRES

1.6.1 – PISO

1.6.1.1 – Paver retangular 10x20 cm, espessura 4 cm, cor Concreto natural no passeio e Grafite ou Vermelho nas bordas, assentado sobre camada de areia e travados entre si, conforme paginação indicada no Projeto de Arquitetura – 563,04 m²

1.6.1.2 – Piso tátil direcional e de alerta 25x25 cm, em concreto, cor a definir, assentado conforme paginação indicada no Projeto de Arquitetura – 85,13 m² ou 340,35 metros lineares

1.7 – ÁREA PERMEÁVEL

1.7.1 – PISO

1.7.1.1 – Grama Esmeralda plantada nos jardins e gramados, conforme detalhado em Planta de Locação e Quadro das Áreas Permeáveis do Projeto de Arquitetura – 11.282,16m²

_______________________________________________________________

2.0 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

2.1 – ESQUADRIAS

As janelas e portas terão dimensões, tipo de abertura, quantidade e definição do local de instalação conforme as especificações constantes no Quadro de Aberturas indicado no projeto arquitetônico.

2.1.1. Janelas:

Todas as janelas deverão ser assentadas sobre peitoril em granito Cinza andorinha polido em todas as faces expostas.

Todas as janelas serão em alumínio anodizado na cor natural fosco, de correr ou Max-ar, Linha Suprema, 1ª linha, para vidro liso comum incolor/cristal de espessura mínima 4mm, fixado na estrutura de alumínio com silicone estrutural e todas as ferragens cromadas.

Deverá ser realizado requadro das janelas.

2.1.2 Portas:

As portas de madeira para verniz, 1ª linha, deverão ser revestidas laminado melamínico, com guarnição completa e portal com alisar de 7cm com quina viva. As ferragens serão cromadas. As fechaduras em aço inox, 1ª linha, com acabamento cromo acetinado.

As portas dos boxes dos Sanitários serão em alumínio anodizado na cor natural fosco, veneziana fechada, 1ª linha, espessura 20mm. As ferragens serão cromadas. As fechaduras em aço inox targeta livre/ocupado.

Porta Corta Fogo (PCF): Constituídas por bandejas de chapa galvanizada com núcleo isolante térmico de fibra cerâmica com alto grau de pureza química, composta por duas bandejas estruturadas e requadradas com perfis metálicos. O fechamento é constituído de perfis tipo U de chapa de aço galvanizado ao longo de todo entorno da folha. Classificação de acordo com o projeto específico. As PCF deverão atender às Normas da ABNT NBR 11.742:2003 e NBR 11.711:2003.

2.1.3 Portões:

Serão executados com grade em travessas verticais e horizontais em barra chata 1 1/4 x ¼ perfurada e ferro mecânico A-36 ou CA – 25 ø 16,0 c/ 13-200.

As grades receberão primeiramente pintura em fundo anticorrosivo e depois serão pintadas com esmalte sintético na cor verde bandeira, 1ª linha.

2.1.4 – Vidros Especiais: Temperados e Temperados Laminados de Segurança:

As portas de vidro serão em vidro temperado cristal com espessura de 10mm, com dimensões especificadas no Quadro de Aberturas do projeto Arquitetônico.

Os painéis fixos serão em vidro temperado laminado de segurança verde com espessura de 12mm, instalados conforme Projeto Arquitetônico.

2.1.5 - Ferragens:

Ferragens: cromadas de primeira qualidade.

Dobradiças: 1ª linha cromada 3 1/2” x 3” com dois anéis.

Fechadura para sanitários: 1ª linha tipo tarjeta livre/ocupado cromada.

2.2 - ESPELHOS ELÉTRICOS, INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS:

Serão instaladas luminárias em ambientes internos e iluminação externa integrada ao paisagismo, conforme especificações no projeto elétrico e arquitetônico.

Serão instalados interruptores, tomadas e acabamentos (espelhos), conforme especificações no projeto elétrico.

2.3 – SOLEIRAS, PEITORIS, DIVISÓRIAS E BANCADAS DOS SANITÁRIOS E COPA:

Todas as soleiras, peitoris, rodapés (exceto da Escada), divisórias, bancadas dos laboratórios, bancadas dos sanitários, bancadas das copas, prateleiras tipo porta-objetos e bancada da Sala de Controle da Guarita serão em Granito Cinza Andorinha polido em todas as faces expostas e terão espessura mínima de 2cm.

As soleiras terão largura conforme largura do portal.

Os rodapés terão altura de 8cm e serão semi-embutidos na parede.

Os peitoris de todas as janelas terão a largura da parede onde será assentada a janela, respeitando pingadeira interna de 1cm e externa de 2 cm.

As divisórias dos boxes dos sanitários deverão obedecer às dimensões indicadas no projeto de detalhamento dos sanitários.

As bancadas dos sanitários e das copas possuem dimensões e detalhes indicados no projeto de detalhamento dos sanitários.

As prateleiras tipo porta-objetos serão instalados nos sanitários conforme dimensões e detalhes indicados no projeto de detalhamento da arquitetura. Os mesmos deverão ser engastados na parede no mínimo 5cm.

O Balcão de Atendimento localizado na Recepção/Hall de Entrada será em Granito São Gabriel polido em todas as faces expostas nas bancadas e rodapés, e revestido de porcelanato tipo pastilha nas paredes, conforme Projeto de Detalhamento de Arquitetura.

2.4 – CUBAS, LOUÇAS, METAIS e ACESSÓRIOS

2.4.1 – Laboratórios:

2.4.1.1 – Laboratório de Saúde 1 e Laboratório de Saúde 2

As cubas das bancadas serão em aço inox 304, espessura mínima 0,7mm, acabamento acetinado, 1ª linha, padrão Tramontina ou similar, (dimensões: 60x40x50cm – C x L x P) embutidas em bancada de Granito Cinza Andorinha polido, dispostas conforme no Detalhe da bancada do Projeto de Detalhamento de Arquitetura.

As torneiras serão cromadas, 1ª linha, de mesa, com 1/4 de volta e com bica alta e móvel. Acessórios: ligação flexível em malha de aço inox e válvula de escoamento cromado com peneira filtrante.

Serão instalados lava-olhos de emergência de parede, manual em ferro galvanizado, 1ª linha.

Toalheiro: tipo dispenser para papel toalha, cor branco ou em aço inox.

2.4.1.2 – Laboratório de Nutrição e Dietética

As cubas das bancadas serão duplas, em aço inox 304, espessura mínima 0,7mm, acabamento acetinado, 1ª linha, (dimensões: 77x45x17cm – C x L x P), padrão Tramontina ou similar, embutidas em bancada de Granito Cinza Andorinha polido, dispostas conforme no Detalhe da bancada do Projeto de Detalhamento de Arquitetura.

Haverá, ainda, um lavatório para higienização das mãos com cuba em louça branca redonda de 36 cm de diâmetro, 1 linha, padrão Deca, embutida em bancada de granito Cinza Andorinha polido, conforme indicado no Detalhe da bancada do Projeto de Detalhamento de Arquitetura.

As torneiras serão cromadas, 1 linha, de mesa, com 1/4 de volta e com bica alta e móvel. Acessórios: ligação flexível em malha de aço inox e válvula de escoamento cromado com peneira filtrante.

Toalheiro: tipo dispenser para papel toalha, cor branco ou em aço inox.

Saboneteira para lavatório: tipo dispenser com visor, de plástico ou polipropileno reforçado, capacidade 800ml, cor branca, sendo 01 a cada 03 (três) cubas e no mínimo 01 (uma) por sanitário.

Deverá ser prevista instalação de gás para uso nos fogões industriais existentes neste laboratório.

2.4.1.3 – Sala de Apoio/Depósito

A cuba da bancada será em aço inox 304, espessura mínima 0,7mm, acabamento acetinado, 1ª linha, (dimensões: 50x40x20cm – C x L x P), padrão Tramontina ou similar, embutida em bancada de Granito Cinza Andorinha polido, dispostas conforme no Detalhe da bancada do Projeto de Detalhamento de Arquitetura.

A torneira será cromada, 1ª linha, padrão Deca, de mesa, com 1/4 de volta e com bica alta e móvel. Acessórios: ligação flexível em malha de aço inox e válvula de escoamento cromado com peneira filtrante.

Toalheiro: tipo dispenser para papel toalha, cor branco ou em aço inox.

2.4.1.4 – Brinquedoteca

Na Brinquedoteca haverá um lavatório para higienização das mãos com cuba em louça branca redonda de 36 cm de diâmetro, 1 linha, embutida em bancada de granito Cinza Andorinha polido, conforme indicado no Detalhe da bancada do Projeto de Detalhamento de Arquitetura.

A torneira será de mesa, 1ª linha, cromada, com fechamento automático, Decamatic Eco ou similar.

Saboneteira para lavatório: tipo dispenser com visor, de plástico ou polipropileno reforçado, capacidade 800ml, cor branca.

Toalheiro: tipo dispenser para papel toalha, cor branco ou em aço inox.

2.4.2 – Sanitários e Vestiários:

Cubas em bancadas: serão em louça, oval, média, padrão Deca ou similar, 1ª linha, na cor branca, embutidas nas bancadas de Granito Cinza Andorinha polido, conforme indicado nos detalhes das bancadas do Projeto de Detalhamento de Arquitetura.

Lavatório de coluna e de canto: serão em louca branca, padrão Deca ou similar, 1ª linha

Torneiras: serão de mesa, 1ª linha, cromadas, com fechamento automático, Decamatic Eco ou similar.

Bacia sanitária convencional: 1ª linha, cor Branca, padrão Deca ou similar, com assento sanitário branco, convencional, 1ª linha e conjunto de ligação cromado.

Válvula de descarga com acabamento antivandalismo com duplo acionamento, cromada, padrão Docol ou similar, 1ª linha.

Mictório: com sifão integrado padrão Deca ou similar, 1ª linha, cor Branca, com acabamento e conjunto de fixação cromados.

Barras de Apoio: em aço inox polido, 1ª linha, de 80cm de largura, instaladas conforme Projeto de Detalhamento de Arquitetura.

Chuveiro: elétrico, cor Branca, potência mínima 5.500W, 03 (três) temperaturas ou mais.

Papeleira: tipo dispenser para papel higiênico rolo 400m, cor branca ou em aço inox, sendo 01 (um) por box.

Toalheiro: tipo dispenser para papel toalha, cor branco ou em aço inox, sendo 01 a cada 03 (três) cubas e no mínimo 01 (uma) por sanitário.

Saboneteira para lavatório: tipo dispenser com visor, de plástico ou polipropileno reforçado, capacidade 800ml, cor branca, sendo 01 a cada 03 (três) cubas e no mínimo 01 (uma) por sanitário.

Saboneteira para box de chuveiro: em louça, cor branca, embutida na parede, sendo 01 (um) em cada box.

Assento sanitário: para bacia convencional, 1ª linha, cor branca.

Cabideiro Multiuso: em metal, cromado reforçado, 1ª linha, fixação por parafuso, sendo 01 (um) em cada box de chuveiro dos vestiários, 01 (um) em cada sanitário isolado, 01 (um) em cada box de bacia sanitária em banheiros femininos e masculinos.

Espelho: em Cristal 6mm, 70x110cm fixado com adesivo de forte fixação, diretamente sobre o revestimento.

2.4.3 – Copas:

As cubas das bancadas das copas serão em aço inox 304, espessura mínima 0,7mm, acabamento acetinado, 1ª linha, (dimensões: 50x40x20cm – C x L x P), padrão Tramontina ou similar, embutida em bancada de Granito Cinza Andorinha polido, dispostas conforme no Detalhe da bancada do Projeto de Detalhamento de Arquitetura.

As torneiras serão cromadas, de mesa, com 1/4 de volta e com bica alta e móvel, 1ª linha.

Acessórios: ligação flexível em malha de aço inox e válvula de escoamento cromado com peneira filtrante. Acabamento dos registros cromados, 1ª linha.

Os sifões serão em metal cromado e do tipo rígido com copo, 1ª linha.

Toalheiro: tipo dispenser para papel toalha, cor branco ou em aço inox.

2.4.4 – Almoxarifado (Limpeza):

Tanque: de coluna, em louça, cor Branco, grande, 600x500mm, 40 litros, Deca ou similar, 1ª linha

Torneira para tanque: de parede, em metal cromado, 1ª linha.

Toalheiro: tipo dispenser para papel toalha, cor branco ou em aço inox.

Saboneteira para lavatório: tipo dispenser com visor, de plástico ou polipropileno reforçado, capacidade 800ml, cor branca, sendo 01 a cada 03 (três) cubas e no mínimo 01 (uma) por sanitário.

2.5 – INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES:

As instalações elétricas e afins, hidrossanitárias e de incêndio serão executados conforme projetos específicos, obedecendo as Normas Técnicas e as disposições dos órgãos competentes.

Deverão ser previstos nos Sanitários Masculino e Feminino PNE e no Sanitário do Gabinete do Diretor do pavimento superior, um Sistema de Renovação de Ar com sensor de presença, tipo Ventokit ou similar, com registro antirretorno de ar, com capacidade de renovação de ar de 80m³/h, instalado no forro e na parede, conforme indicação no Projeto Arquitetônico. A tubulação do renovador de ar que liga o ambiente à área externa, deverá possuir diâmetro de 100mm e ser embutida no forro de gesso.

2.6 – BRISES METÁLICOS:

Os brises serão metálicos (lâminas) utilizados na frente de determinadas janelas da Fachada Frontal para a proteção dos ambientes da irradiação direta do sol, conforme indicado no Projeto de Arquitetura.

As lâminas serão aparafusadas com parafusos em aço inoxidável diretamente em estrutura metálica auxiliar, mediante um sistema de braçadeira com trava para cada porta-painel, pré-armado com rebite, de forma que impeça o movimento ou vibração sobre as estruturas, além de resistirem à ação do vento.

A distância entre eixos de apoios está indicada em detalhamento no projeto arquitetônico, sendo no máximo 900 mm ou conforme especificação técnica fornecida pelo fabricante.

Deverão possuir aspecto linear e contínuo, de acordo com a seguinte especificação:

O sistema brise/estrutura metálica deverão ser de alta resistência e qualidade.

Modelo: padrão Celosia C40 ou similar, Hunter Douglas ou similar

Material : Aluzinc

Acabamento: Perfurado

Cor: Prata

Espessura mínima da chapa: 0,5 mm

2.7 – GRUPO GERADOR/SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA/CABINE DE MEDIÇÃO:

Piso em concreto desempenado, textura lisa, pintado com tinta para piso de 1ª linha, tipo Novacor, de alta resistência na cor cinza médio. Cobertura em laje impermeabilizada. Paredes em Tijolo cerâmico chapiscado e rebocado, pintadas internamente e externamente com tinta texturizada 1ª linha, hidrorrepelente, cor a definir. Porta de acesso metálico em veneziana com fechadura cromada.

2.8 – CORRIMÃO METÁLICO:

Deverão ser executados conforme detalhe do projeto arquitetônico, estrutura tubular de aço galvanizado nas bitolas de 1”, 1 ½” e 2”, lixados e completamente livres de poeira e graxa, posteriormente com 02 demãos de primer e acabamento com 02 demãos de tinta esmalte sintético de primeira linha na cor a definir.

2.9 – CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL:

Deverá ser executada conforme projeto específico em conformidade com a urbanização.

_______________________________________________________________

3.0 - OBSERVAÇÕES FINAIS:

3.1 - Os materiais aplicados serão sempre de reconhecida qualidade junto ao mercado de materiais de construção e classificados como de 1ª qualidade;

3.2 - Desde que autorizados pela FISCALIZAÇÃO e registrados para as alimentações do projeto “as built”, ajustes poderão ser realizados no projeto de forma a solucionar possíveis problemas técnicos que surjam durante a execução dos serviços;

3.3 - É permitida, a fim de garantir o bom andamento da obra e sua qualidade, a substituição de equipamentos ou materiais que faltarem no mercado na época de sua aquisição ou que se tornarem inacessíveis, desde seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO e que seja mantida, no mínimo, a mesma qualidade pela melhor solução técnica e estética;

3.4 - Os equipamentos discriminados neste memorial referem-se apenas a itens de obra de construção civil e não passiveis de serem instalados ou fornecidos por processo de aquisição.

Arqtª.Urb. Sueli Souza de Oliveira Soares       CAU nº A17925-6